# Resumen clase 9

# Procesamiento paralelo

Sea cual sea el nivel de prestaciones, la demanda de máquinas de mayor rendimiento seguirá existiendo

- Mejorar el rendimiento de una máquina con un solo procesador (Paralelismo a nivel instrucción -ILP)

- Arquitecturas de sistemas con varios procesadores (Paralelismos a nivel proceso)

# Taxonomía de las arquitecturas (Flynn)

# Categoría de computadoras

## SISD

Una secuencia de instrucciones y una secuencia de datos

- Un único procesador interpreta una única secuencia de instrucciones (SI)

- Datos almacenados en una única memoria (UM)

- Computador monoprocesador

Organización SISD:

## SIMD

Una secuencia de instrucciones y múltiples secuencias de datos

- Una única instrucción máquina controla paso a paso la ejecución simultánea de un cierto número de elementos de proceso (EP)

- Cada elemento de proceso tiene una memoria dedicada (ML)

- Cada instrucción es ejecutada por cada procesador, con un conjunto de datos diferentes

- Procesadores vectoriales y matriciales

Organización SIMD:

### Matricial? Vectorial? Paralelo?

- Computadora con una única “unidad de control” y una matriz de elementos computacionales

- Tipos de instrucciones de procesador:

  - Extensiones de las instrucciones escalares: sumar almacenar, multiplicar, etc. Se convierten en operaciones vectoriales ejecutadas en todos los procesadores de modo simultáneo

  - Debe añadirse la capacidad de transferir al conjunto de instrucciones los datos escalares y vectoriales entre procesadores: atributos de un “lenguaje paralelo”

## MISD

Múltiples secuencias de instrucciones y una secuencia de datos

- Se transmite una secuencia de datos a un conjunto de procesadores

- Cada procesador ejecuta una secuencia de instrucciones diferente

- Esta estructura nunca ha sido implementada

## MIMD

Múltiples secuencias de instrucciones y múltiples secuencias de datos

- Un conjunto de procesadores ejecuta secuencias de instrucciones diferentes en simultáneo

- Conjuntos de datos diferentes

- Se pueden dividir según la forma de comunicarse

  - Memoria compartida: SMP (multiprocesadores simétricos) y sistemas NUMA

  - Memoria distribuida: clusters

Organización MIMD de memoria compartida:

Organización MIMD de memoria distribuida:

### Multiprocesador simétrico - SMP

Computadora autónoma con las siguientes características:

- Dos o más procesadores similares de capacidades comparables

- Comparten la memoria principal y las E/S

- Interconectados mediante un bus u otro tipo de sistema de interconexión

- Tiempo de acceso a memoria similar para todos los procesadores (UMA)

- Todos los procesadores pueden desempeñar las mismas funciones

- Sistema operativo integrado, que proporciona la interacción entre los procesadores y sus programas

Ventajas potenciales de un SMP:

- Mayores prestaciones si el trabajo a realizar puede organizarse en paralelo

- Buena disponibilidad (un fallo en un procesador no detendrá la computadora)

- Crecimiento incremental (se pueden añadir mas procesadores)

- Escalado (en función de la cantidad de procesadores)

- Cuidado (bus compartido)

Bus de tiempo compartido (desventajas):

- La prestación está limitada por el tiempo de ciclo de bus

- Cada procesador debería estar equipado con una memoria caché para mejorar las prestaciones (se reduciría el número de accesos)

- Se pueden producir problemas de coherencia de cache

  - Este problema debe ser resuelto por el hardware (protocolos de sondeo y protocolos de directorio)

Arquitectura de un SMP:

### Clusters

- Computadoras completas interconectadas que trabajan conjuntamente como un único recurso (ilusión de que se trata de una única máquina)

- Cada computadora se denomina “nodo”

- Prestaciones y disponibilidad elevadas

- Aplicaciones propias de un servidor

- Son la alternativa a los SMP

#### Beneficios del cluster

- Escalabilidad absoluta

- Escalabilidad incremental

- Alta disponibilidad

- Mejor relación precio/prestaciones

Arquitectura de un cluster

### Clusters vs SMP

- Ambos:

  - Dan soporte a aplicaciones de alta demanda de recursos

  - Disponibles comercialmente (SMP es más antiguo)

- SMP

  - Más fácil de administrar y configurar

  - Cercano a los sistemas de un solo procesador

    - La planificación (scheduling) es la diferencia principal

    - Menos espacio físico/menor consumo de potencia

- Cluster:

  - Superior escalabilidad incremental y absoluta

  - Superior disponibilidad: redundancia

# Términos UMA, NUMA, CC-NUMA

Todos los procesadores tienen acceso a toda la memoria: usan “load” y “store”

- UMA - Uniform memory access

  - Igual tiempo de acceso a todas las regiones de memoria

  - Igual tiempo de acceso a memoria para los diferentes procesadores

- NUMA - Nonuniform memory access

  - El tiempo de acceso de un procesador difiere dependiendo de la región de memoria que accede

  - Diferentes procesadores acceden a diferentes regiones de memoria a diferentes velocidades

- CC-NUMA - cache coherente NUMA

  - Es un NUMA que mantiene coherencia de cache entre las cache de los distintos procesadores

## Motivación NUMA

- SMP tiene límite práctico en su número de procesadores (entre 16 y 64 por degradación de prestaciones)

- En clusters cada nodo tiene su propia memoria principal

  - Aplicaciones no “ven” la memoria global

  - Coherencia de cache mantenida por software no por hardware

- NUMA retiene las características tipo SMP y brinda multiprocesamiento a gran escala (Ej: SGI Origin de Silicon Graphics es NUMA con 1024 MIPS R10000)

Objetivo NUMA: tener una memoria transparente del sistema y permitir nodos, cada uno con su propio bus o sistema de conexión interna

## Organización CC-NUMA

## Arquitectura de memoria compartida-distribuida

## Operación CC-NUMA

- Cada procesador tiene cache L1 y L2

- Cada nodo tiene su propia memoria principal

- Nodos conectados por algún tipo de red

- Cada procesador “ve” un único espacio de direcciones de memoria

- Orden de acceso a memoria:

  - Cache L1 (local al procesador)

  - Cache L2 (local al procesador)

  - Memoria principal (local al nodo)

  - Memoria remota: petición por red

- Automático y transparente

## Procesamiento multihebra (multithreading)

- Aumento de paralelismo de instrucciones: sin el aumento de complejidad y consumo de potencia de la segmentación de cauce y los superescalares

- La secuencia de instrucciones se divide en secuencias más pequeñas llamadas hebras (threads) que pueden ejecutarse en paralelo

- Amplia variedad de diseños multihebra

### Términos hebra y proceso

- Concepto de Hebra en procesadores multihebra puede no ser el de S.O. multiprogramados

- Proceso: un programa “corriendo” en una computadora

  - Propiedad de recursos: espacio de direcciones virtuales para almacenar la imagen de un proceso (code, data, stack, etc)

  - Planificación/ejecución: hay camino de ejecución (traza)

- Conmutación de Proceso (process switch)

- Hebra (thread): unidad de trabajo de un proceso que puede asignarse

  - Incluye un contexto de procesador (incluido PC y SP) y área de datos para su pila (stack)

  - Se ejecuta secuencialmente

  - Interrumpible: el procesador cambiaría a otra hebra

- Conmutación de hebra (thread switch): cambio de control del procesador entre hebras de un mismo proceso (usualmente menos costosa que la conmutación de proceso)

### Multihebra implícito y explícito

- Multihebra explícito: ejecución concurrente de instrucciones de diferentes hebras explícitas (todos los procesadores comerciales lo usan)

  - Mezcla de instrucciones de diferentes hebras en cauces compartidos

  - O por ejecución paralela en cauces paralelos

- Multihebra implícito: ejecución concurrente de varias hebras extraídas de un único programa secuencial

  - Definidas estáticamente por el compilador o dinámicamente por el hardware

## Procesador multihebra

- PC (contador de programa) distinto para cada hebra que pueda ejecutarse concurrentemente

  - Cantidad y tipo de HW para ejecución concurrente

- Se trata cada hebra separadamente: predicción de saltos, renombre de registros y etcétera para optimizar ejecución

  - Paralelismo entre hebras

- Aproximaciones con ejecución simultánea real

  - Multihebra simultánea (SMT) - Pentium 4 HT

  - Multiprocesador monochip

## Arquitecturas on chip (memoria compartida)

## Arquitecturas on chip (memoria distribuida)

Anexo clase 9