# Resumen clase 5

# Posibles soluciones a atascos

Si resolvemos con paradas del cauce, disminuye el rendimiento teórico y CPI>1.

## Soluciones a riesgos estructurales

Simple: replicar, segmentar o realizar turnos para el acceso a las unidades funcionales en conflicto.

- Duplicación de recursos de hardware: sumadores o restadores además de la ALU

- Separación en memorias de instrucciones y datos

- Turnar el acceso al banco de registros

  - Escrituras en la 1° mitad de los ciclos de reloj

  - Lecturas en la 2° mitad de los ciclos de reloj

## Soluciones a riesgos de datos

Para riesgos RAW: se debe determinar cómo y cuándo aparecen esos riesgos.

Será necesaria una unidad de detección de riesgos y/o compilador más complejo.

Dos soluciones:

- Hardware: adelantamiento de operandos (forwarding)

- Software: instrucciones NOP o reordenación del código

### Técnica de hardware (Adelantamiento, forwarding o cortocircuito)

- Consiste en pasar directamente el resultado obtenido con una instrucción a las instrucciones que lo necesitan como operando

  - Si el dato necesario está disponible a la salida de la ALU (Xi) se lleva a la entrada de la etapa correspondiente (Xi+1) sin esperar a la escritura (Mi o Wi)

- Fácil de implementar si se identifican todos los adelantamientos y se comunican a los registros de segmentación correspondientes

Riesgos RAW

Ruta de datos con adelantamiento

### Técnica de software

Evita los riesgos reordenando las instrucciones del código sin afectar los resultados.

Realizada por el compilador

- Introducción de instrucciones NOP (Se genera retardo)

- Reordenación de instrucciones

  - Máxima separación de instrucciones con dependencia RAW

  - Cuidado con ejecución “fuera de orden”

Reordenación por compilador:

## Soluciones a riesgos de control

Existe una penalización por salto.

Instrucciones de salto:

- Incondicional: la dirección de destino se debe determinar lo más pronto posible, dentro del cauce, para reducir la penalización

- Condicional: Introduce riesgo adicional por la dependencia entre la condición de salto y el resultado de una instrucción previa

Modificación sencilla de la ruta de datos para reducir la cantidad de paradas a un solo ciclo

- Adelantar la resolución de los saltos a la etapa D

  - En ella se decodifica y se sabe que es un salto

  - Se puede evaluar la condición de salto (con restador)

  - Se puede calcular la condición de salto (con sumador)

Ruta de datos mejorada:

Reducción de paradas por mejora

Para tratamiento de saltos hay:

- Técnica hardware: predicción de saltos para evitar la parada

- Técnica software: salto retardado o de relleno de ranura de retardo (el compilador introduce instrucciones que se ejecutarán en cualquier caso después de la instrucción de salto)

### Predicción de saltos

- Técnicas estáticas

  - Predecir que nunca salta: asume que el salto no se producirá y siempre capta la próxima instrucción.

  - Predecir que siempre salta: asume que el salto se producirá y siempre capta la instrucción de destino del salto

- Técnicas dinámicas

  - Conmutador saltar/no saltar:

    - Basado en la historia de las instrucciones

    - Eficaz para los bucles

  - Tabla de historial de saltos (branch-target buffer)

    - Pequeña caché asociada a la etapa de búsqueda (F)

    - Tres campos:

      - Dirección de una instrucción de bifurcación

      - Información de la instrucción destino (dirección del destino o instrucción destino)

      - N bits de estado (historia de uso)

Diagrama de flujo de predicción saltar/no saltar:

Tabla de historia de saltos (BTB)

### Salto retardado

Idea: realizar trabajo útil mientras el salto se resuelve.

- Hueco o ranura de retardo de salto (delay-slot) es el período de penalización o parada luego de una instrucción de salto

- El compilador trata de situar instrucciones útiles (que no dependan del salto) en los huecos de retardo. Si no es posible, se utilizan instrucciones NOP{

- Las instrucciones en los huecos de retardo de salto se captan siempre

- Requiere reordenar las instrucciones

Alternativas para el salto retardado:

Otras soluciones hardware (a riesgos de control):

- Predecir segun el código de operación

  - Hay instrucciones con más probabilidad de saltar

  - La tasa de aciertos puede llegar a alcanzar un 75%

- Flujos múltiples

  - Varios cauces (uno por cada opción de salto)

  - Precaptan cada salto en diferentes cauces

  - Se debe utilizar el cauce correcto

  - Desventajas:

    - Provoca retardos en el acceso al bus y a los registros

    - Si hay múltiples saltos, se necesita un mayor número de cauces

- Precaptar el destino del salto

  - Se precapta la instrucción destino del salto, ademas de las instrucciones siguientes a la bifurcación

  - La instrucción se guarda hasta que se ejecute la instrucción de bifurcación

  - El IBM 360/91 usa ese método

- Buffer de bucles

  - Memoria muy rápida gestionada por la etapa de captación de instrucción del cauce

  - Comprueba el buffer antes de hacer la captación de memoria

  - Muy eficaz para pequeños bucles y saltos

## Segmentación en el 80486

- Tiene un cauce de 5 etapas: FI, D1, D2, EX y WB

- Ejemplos de funcionamiento del cauce:

### Mejoras al repertorio

Quiero datos con representación en coma flotante. Necesito:

- Registros para su almacenamiento

- Hardware para las operaciones aritméticas: suma y resta, multiplicación, división

Etapa de ejecución multifuncional

Unidades de ejecución segmentadas: