# Resumen clase 7

# Sistema de memoria

Los programadores desean acceder a cantidades ilimitadas de memoria rápida. Surge la jerarquía de memoria

- Organizada en niveles que son ubicados en distintos lugares físicos

- Fabricados con tecnologías diferentes que se gestionan de manera independiente

- Objetivo: la velocidad del sistema deberá ser, aproximadamente, la del nivel más rápido al costo del nivel mas barato

- A medida que nos alejamos de la CPU, cada nivel inferior es más grande, más lento y más barato que el nivel superior en la jerarquía

- Debe haber correspondencia de direcciones en los distintos niveles

Propiedades a cumplir:

- Inclusión: Los datos almacenados en un nivel han de estar almacenados en los niveles inferiores a él

- Coherencia: Las copias de la misma información en los distintos niveles deben contener los mismos valores

¿Por qué funciona la jerarquía?

Por el principio de localidad de referencias

- Localidad temporal: los elementos de memoria referenciados recientemente (datos o instrucciones), volverán a serlo en un futuro próximo → subo la palabra de nivel

- Localidad espacial: Los elementos de memoria cuyas direcciones están próximas a los últimos referenciados serán referenciados → subo un bloque (con la palabra) de nivel

## Mecanismo de acceso a memoria

## Trabajo de etapa M del cauce

## Memoria cache

- Cantidad pequeña de memoria rápida

- Se ubica entre la memoria principal y la CPU

- Puede localizarse en un chip o en módulo CPU

## Memoria caché y principal

## Funcionamiento de la caché

- La CPU solicita contenido de 1 dirección de memoria

- Si la caché tiene el dato, lo obtiene rápidamente de allí

- Si la caché no tiene el dato, se lee el bloque que contiene esa dirección desde la memoria principal y copia en la caché

  - Después, la caché entrega el dato requerido a la CPU

La caché incluye etiquetas para identificar qué bloque de la memoria principal está en cada una de sus líneas

## Conceptos básicos

- Acierto (hit): se encuentra en la caché el dato solicitado

- Fallo (miss): no se encuentra en la caché el dato solicitado

- Un bloque que contiene la palabra accedida se copia de la memoria principal a una línea de caché

- Tiempo para servir un fallo: depende de la latencia y ancho de banda de la memoria principal

  - Latencia: tiempo necesario para completar un acceso a memoria

  - Ancho de banda: cantidad de información por unidad de tiempo que puede transferirse desde/hacia la memoria

- Los fallos de caché se gestionan mediante hardware y causan que el procesador se detenga hasta que el dato esté disponible

## Prestaciones de la jerarquía

Tiempo de acceso medio a memoria

- Tacceso = Tacierto + Tfallos_memoria

- Tfallos_memoria = Tasa de fallos x Penalización_fallo

- Tacceso = Tacierto + TFxPF

Para mejorar las prestaciones

- Reducir el tiempo en caso de acierto (Tacierto)

- Reducir la tasa de fallos (TF)

- Reducir la penalización por fallo (PF)

## Jerarquía perfecta vs real

## Diseño de la caché

- Organización (tamaño y cantidad)

- Política de ubicación: tipo de función de correspondencia

- Política de reemplazo: algoritmo de sustitución

- Política de escritura

## Optimización de la caché

Tamaño-costo-niveles

## Ubicación de un bloque

- Correspondencia directa. Un bloque solo puede estar almacenado en un lugar de la caché

  - N° línea caché = N° bloque ref. mod N° líneas caché

- Correspondencia total asociativa. Un bloque puede almacenarse en cualquier lugar de la caché

- Correspondencia asociativa por conjuntos. Un bloque puede almacenarse en un conjunto restringido de lugares en la caché.

  - Un conjunto es un grupo de líneas de la caché

  - N° conjunto = N° bloque ref. mod N° conjuntos caché

## Tipos de correspondencia

La interpretación de la dirección física depende del tipo que se utilice. INDICE indicará la línea ó el conjunto que le corresponde. BO representa todas las direcciones que pertenecen al bloque.

### Correspondencia directa: organización de la caché

Ejemplo de correspondencia directa

### Correspondencia directa: ventajas y desventajas

- Simple

- Poco costosa

- Hay una posición concreta para cada bloque dado: si un programa accede a dos bloques que se corresponden a la misma línea (diferentes bloques de memoria principal) de forma repetida, las pérdidas de caché (desaciertos) serán muy grandes

### Organización de caché totalmente asociativa

### Ejemplo de correspondencia totalmente asociativa

### Correspondencia asociativa: ventajas y desventajas

- Un bloque de memoria principal puede colocarse en cualquier línea de la cache

- La etiqueta identifica unívocamente un bloque de memoria

- Todas las etiquetas de las líneas se examinan para buscar una coincidencia

- Búsqueda costosa (en tiempo principalmente)

### Organización de caché asociativa por conjuntos

### Ejemplo de correspondencia asociativa por conjuntos de 2 vías

### Correspondencia asociativa por conjuntos: ventajas y desventajas

- Combina lo mejor de las otras correspondencias

- La caché se divide en un grupo de conjuntos: cada conjunto contiene un número de líneas.

  - N vías, con N=2,4,8,...etc.

- Un bloque determinado corresponderá a cualquier línea de un conjunto determinado

  - El bloque B puede asignarse en cualquiera de las líneas del conjunto i

## Política de reemplazos

Algoritmos de sustitución

- En correspondencia directa

  - El que ocupa el lugar del nuevo

- En correspondencia asociativa

  - LRU (menos recientemente usado)

  - FIFO (más antiguo)

  - LFU (menos frecuentemente usado)

  - Aleatoria

### Algoritmos de sustitución

- No hay elección

- Sólo hay una posible línea para cada bloque

- Se necesita una sustitución de esa línea sí o sí

Correspondencias asociativas

- Los algoritmos deben implementarse en hardware (para conseguir velocidad)

- Menos recientemente usado (LRU)

  - Requiere controles de tiempos

  - En correspondencias asociativas por conjuntos de 2 vías. Cuál de las 2 líneas es la LRU?

- Primero en entrar-primero en salir (FIFO)

  - Requiere controles de acceso

  - Se sustituye aquella línea que ha estado más tiempo en la caché

- Menos frecuentemente usado (LFU)

  - Requiere controles de uso

  - Se sustituye aquella línea que ha experimentado menos referencias

- Aleatoria

  - Se sustituye una línea al azar

## Política de escritura

Se debe evitar la inconsistencia de memorias en el caso de escrituras.

Tener en cuenta:

- La CPU escribe sobre una línea de caché: el bloque de memoria principal correspondiente debe ser actualizado en algún momento.

- Un módulo E/S puede tener acceso directo a la memoria principal

- En procesamiento paralelo, las múltiples CPU pueden tener caches individuales

### Políticas de escritura: en acierto

Write-through (escritura inmediata)

- Se actualizan simultáneamente la posición de la caché y de la memoria principal

  - Con múltiples CPU, observar el tráfico a memoria principal para mantener actualizada cada cache local

  - Se genera mucho tráfico y retrasa la escritura

Write-back (post-escritura)

- La información sólo se actualiza en la caché

  - Se marca como actualizada → bit de “sucio”

  - La memoria principal se actualiza en el reemplazo y puede contener información errónea en algún momento

### Políticas de escritura: en fallo

Write allocate

- La información se lleva de la memoria principal a la caché. Se sobreescribe en la caché

  - Habirtual con write-back

No-write allocate

- El bloque no se lleva a la memoria caché. Se escribe directamente en la memoria principal

  - Habitual con write-through

### Pentium 4

Puede tener hasta 3 niveles de caché:

- Caches L1 separadas para datos e instrucciones

  - Cache de datos (de 8 KBytes). Asociación por conjuntos de 4 vías. Bloques de 64 bytes. Política de Escritura inmediata. Acceso a los datos enteros en dos ciclos de reloj.

  - La caché de instrucciones almacena segmentos de caminos de ejecución de instrucciones decodificadas (trazas)

- Cache L2 (interna) unificada para datos e instrucciones

  - Capacidad de 256 KBytes. Organización asociativa por conjuntos de 8 vias. Bloques de 128 bytes. Política de Post-escritura. Latencia de acceso de 7 ciclos de reloj.

- Las dos caches (L1 y L2) en el chip del procesador. Ancho de banda de las transferencias entre L1 y L2 48 Gbytes/s

- La arquitectura admite un tercer nivel de caché (L3) en el mismo chip (servidores)

Anexo clase 7