# Resumen clase 8

Procesadores superescalares

# Procesador escalar

Ejecución secuencial de instrucciones

Ejemplos: i4004, i8008/80, MC6800, MCS6502, Z80, F8…

# Segmentado de cauce

Una unidad segmentada es una secuencia de etapas con la propiedad de que nuevas operaciones pueden iniciarse mientras otras están en proceso

# Procesador escalar segmentado

# Mayores prestaciones

La evolución lógica de los diseños de cauces segmentados dio lugar a la aparición de dos técnicas de ejecución de mayores prestaciones:

- Procesadores Supersegmentados

- Procesadores Superescalares

## Enfoque Supersegmentado

- Muchas operaciones no necesitan todo un ciclo de reloj

- Obtendremos mayores prestaciones subdividiendo el ciclo de reloj en sub-intervalos

  - Resulta una mayor frecuencia del ciclo de reloj

- División de las etapas “macro” del cauce segmentado en sub-etapas más pequeñas (y, por lo tanto, más rápidas) y se transmiten los datos a la mayor velocidad del ciclo de reloj

- El tiempo para las instrucciones individuales no varía

  - Aumenta el grado de paralelismo

  - Incrementa la aceleración percibida

## Enfoque Superescalar

- Se pueden llevar a cabo (completar) más de una instrucción simultáneamente

- Conlleva la duplicación de algunas o todas las partes de la CPU/ALU

  - Captar múltiples instrucciones al mismo tiempo

  - Ejecutar sumas y multiplicaciones simultáneamente

  - Ejecutar carga/almacenamiento, mientras se lleva a cabo una operación en ALU

- El grado de paralelismo y, por tanto, la aceleración de la máquina aumentan, ya que se ejecutan más instrucciones en paralelo

## Superescalar vs Supersegmentado

# Paralelismo de instrucciones

Existe cuando instrucciones de una secuencia son independientes y entonces pueden ejecutarse en paralelo solapandose

Limitaciones:

- Dependencia de datos verdadera

- Dependencia relativa al procedimiento

- Conflictos en los recursos

- Dependencia de salida

- Antidependencia

# Paralelismo de la máquina

Es una medida de la capacidad del procesador para sacar partido del paralelismo de instrucciones.

Depende de:

- Número de instrucciones captadas por ciclo

- Número de unidades funcionales

- Mecanismos para localizar instrucciones independientes

  - Identificar paralelismo y organizar F, D y E en paralelo

  - Renombre de registro (dependencia de salida o antidependencia)

  - Ventana de instrucciones (emisión desordenada)

# Sobre las instrucciones

- En la localización de instrucciones independientes

  - Orden en que se captan las instrucciones

  - Orden en que se ejecutan las instrucciones

  - Orden en que las instrucciones actualizan los registros y las posiciones de memoria

- Uso óptimo del cauce: atender dependencias

- Políticas de emisión en superescalares

  - Emisión y finalización en orden

  - Emisión en orden y finalización desordenada

  - Emisión y finalización desordenada

## Políticas de emisión: ejemplos

Supongase un cauce superescalar que:

- Capta y decodifica 2 instrucciones a la vez

- Posee 3 unidades funcionales independientes

- Posee 2 copias de la etapa de escritura

Supóngase un conjunto de 6 instrucciones con las siguientes características:

- I1 tarda dos ciclos en ejecutarse

- I3 e I4 requieren la misma unidad funcional

- I5 depende del valor producido por I4

- I5 e I6 requieren la misma unidad funcional

### Emisión y finalización en orden

### Emisión en orden y finalización desordenada

### Emisión y finalización desordenada

# Riesgos

## Renombre de registros

- Las dependencias de salida y antidependencias surgen porque los valores de los registros no pueden reflejar la secuencia de valores dictada por el flujo del programa (Conflictos de almacenamiento)

- Esto puede detener alguna etapa del cauce

- Cuando la ejecución de una instrucción guarda un resultado en Registro, se almacena en un registro nuevo. Renombramiento de registros

- Los registros se asignan dinámicamente. O sea, las referencias posteriores son a los registros nuevos

Ejemplo:

# Mejoras obtenibles en superescalar

# Ejecución superescalar

## Implementación superescalar

- Estrategias de captación simultánea de múltiples instrucciones

- Lógica para determinar dependencias verdaderas entre valores de registros y mecanismos para comunicar esos valores

- Mecanismos para iniciar o emitir múltiples instrucciones en paralelo

- Recursos para la ejecución en paralelo de múltiples instrucciones

- Mecanismos para entregar el estado del procesador en un orden correcto

## Ejemplo de procesador con 2 unidades de ejecución

## Procesador superescalar

## Consideraciones destacables en el procesamiento superescalar

- Influencia de las excepciones

  - En el momento en que se produce una excepción hay varias instrucciones en ejecución.

  - Si I1 produce una excepción→Ha podido terminar I2?→ Estado inconsistente (excepciones imprecisas)

    - El comportamiento debería ser “idéntico al que tendría la misma computadora no segmentada

  - Para garantizar un estado consistente (preciso)

    - Instrucciones anteriores terminan correctamente

    - La que origina la excepción y siguientes se abortan

    - Tras la rutina de tratamiento se comienza por la que originó la excepción

- Excepciones precisas

  - Por ejemplo: los resultados se almacenan en el orden en que aparecen las instrucciones (En ejemplo anterior: retardar el W2 hasta el ciclo 6)

  - Con las interrupciones externas→ excepciones precisas

  - La unidad de emisión deja de emitir y se cancela la cola

  - Todas las instrucciones pendientes se completan→ comienza el procesamiento de la interrupción

- Compromiso entre

  - Ejecución desordenada ←→ Liberar las unidades de ejecución

  - Completar instrucciones en orden ←→ Excepciones precisas

  - Posible solución:

    - Emisión desordenada y finalización ordenada → Etapa de escritura temporal (TW) Renombramiento de registros.

    - El registro temporal TWi se usa solo por las instrucciones posteriores a i